Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

Zamawiający informuje, że wskazane parametry są wymagane; brak informacji

o oferowanym parametrze zostanie uznane za brak parametru w zaoferowanym asortymencie

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1  ustawy PZP, na dostawę, montaż i uruchomienie systemu do kolejkowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępność, szansą na rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”

Projekt pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 8 /2023

OFERUJEMY:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) (ilość x cena jednostkowa netto) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (wartość netto + podatek VAT) | NAZWA/MODEL (jeżeli dotyczy) PRODUCENT Oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie do zarządzania ruchem pacjentów | 1 |  |  |  |  |  |
| Licencja na oprogramowanie – jeżeli dotyczy | na … urządzeń |  |  |  |  |  |
| Elektroniczna mapa szpitala na infokioski – licencja na oprogramowanie – jeżeli dotyczy | na … infokiosków |  |  |  |  |  |
| Elektroniczna mapa szpitala na urządzenia mobilne – licencja na oprogramowanie – jeżeli dotyczy | na … urządzeń mobilnych |  |  |  |  |  |
| Automat biletowy /infokiosk - zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 6 do SWZ | 8 sztuk |  |  |  |  |  |
| Wyświetlacz gabinetowy /stanowiskowy - zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 6 do SWZ | 45 sztuk |  |  |  |  |  |
| Wyświetlacz zbiorczy/grupowy - zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 6 do SWZ | 12 sztuk |  |  |  |  |  |
| Drukarka biletowa do rejestracji - zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 6 do SWZ | 6 sztuk |  |  |  |  |  |
| Pętla induktofoniczna powierzchniowa - zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 6 do SWZ | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Pętla induktofoniczna stanowiskowa - zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 6 do SWZ | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| Terminal/tablet z kamerą i podstawą/stojakiem z tłumaczem języka migowego - zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 6 do SWZ | 6 sztuk |  |  |  |  |  |
| Usługa tłumacza języka migowego online | 1 usługa |  |  |  |  |  |
| Przełącznik sieciowy LAN - zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 6 do SWZ | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
| Instalacja sieciowa i zasilająca do 1 urządzenia - zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 6 do SWZ | na … urządzeń |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| IV.1 SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM PACJENTÓW - OPROGRAMOWANIE Oprogramowanie do obsługi i zarzadzania ruchem pacjentów w szpitalu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKCJONALNOŚCI OGÓLNE |  |  | PARAMETR WYMAGANY (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
|  | System pracujący w architekturze klient - serwer |  | Tak |  |
|  | Aplikacja kliencka uruchamiana w przeglądarce internetowej (web application) |  | Tak |  |
|  | Aplikacja instalowana na serwerze musi działać wyłącznie na systemie operacyjnym typu open source (Linux) |  | Tak |  |
|  | Baza danych systemu zainstalowana na serwerze: open source. Baza danych nierelacyjna |  | Tak |  |
|  | Komunikacja aplikacji klienckiej oraz aplikacji na urządzeniach z serwerem musi odbywać się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem technologii websocket (niedopuszczalne regularne odpytywania o dane generujące dodatkowy ruch w sieci) |  | Tak |  |
|  | Interfejs graficzny aplikacji klienckiej musi być intuicyjny. Obsługa w tym wywołanie czy przenoszenie numerów realizowana z użyciem techniki przeciągnij i upuść („drag and drop”) |  | Tak |  |
|  | Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu do systemu może być realizowana poprzez LDAP lub konta w lokalnej bazie danych systemu |  | Tak |  |
|  | Aplikacja kliencka musi poprawnie działać na następujących wersjach przeglądarek: - Microsoft Edge - Google Chrome 100+ - Mozilla Firefox 100+ |  | Tak |  |
|  | Moduł kolejkowy w aplikacji klienckiej musi być wykonany w trybie RWD i dostosowywać się do wyświetlania na mniejszych ekranach i urządzeniach mobilnych |  | Tak |  |
|  | Rozwiązanie musi posiadać dodatkowe oprogramowanie (widżet) do zainstalowania w systemie operacyjnym na komputerach użytkowników umożliwiający uruchomienie webowej wersji aplikacji kolejkowej oraz zadokowanie jej w zasobniku systemowym lub na stałe w górnej części ekranu. Widżet musi być odpowiednio wyskalowany tak aby możliwe było wyświetlenie aplikacji w górnej części ekranu w formie paska funkcyjnego na całej szerokości pulpitu. Widżet musi mieć funkcje autoukrywania i przywracania widoku po najechaniu kursorem w obszar jego funkcjonowania (górna cześć ekranu). Możliwość uruchomienia widżetu na systemach Windows (7,8,10) oraz Linux |  | Tak |  |
|  | Administracja musi pozwalać na zarządzanie użytkownikami systemu oraz ich uprawnieniami. Możliwość zdefiniowania uprawnień do wybranych kolejek oddzielnie dla każdego użytkownika lub dla grup. Uprawnienia do kolejek muszą dzielić się na co najmniej trzy rodzaje: podgląd, obsługa biletów (wywoływanie/zakończenie), przenoszenie numeru do innych kolejek |  | Tak |  |
|  | Zarządzanie stanowiskami do obsługi kolejek (dodawanie, usuwanie, blokowanie). Możliwość określania godzin, w których kolejka może wydawać bilety |  | Tak |  |
|  | Zarządzanie kolejkami w systemie (dodawanie nowych kolejek, edycja istniejących oraz usuwanie). Dla każdej kolejki musi być możliwość przypisania oddzielnego prefiksu (dodatkowe opcjonalne oznaczenie literowe do numeru biletu, np. Laboratorium: L01). Prefiks może składać się z jednej lub przynajmniej z dwóch liter. |  | Tak |  |
|  | Zarządzanie pomieszczeniami / stanowiskami (przypisywanie ich do kolejek) |  | Tak |  |
|  | Zarządzanie harmonogramami pracy urządzeń z podziałem na każdy dzień tygodnia |  | Tak |  |
|  | Zarządzanie wyglądem poprzez dodawanie kompozycji do wyświetlaczy i automatów biletowych (zmiana opcji takich jak kolory czcionek, tła, wielkości marginesów, dostępny także zaawansowany edytor arkuszy styli pozwalający na modyfikacje wyglądu) |  | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania słownika dni wolnych od pracy |  | Tak |  |
|  | Z poziomu aplikacji możliwa praca na więcej niż jednej kolejce jednocześnie |  | Tak |  |
|  | System działa w oparciu o architekturę klient-serwer i jest uruchamiany automatycznie podczas włączania serwera |  | Tak |  |
|  | Obsługa powiadomień systemowych: (wyłączenie się danego urządzenia, nowy numer w kolejce). Możliwość włączania / wyłączania poszczególnych typów powiadomień |  | Tak |  |
|  | Moduł archiwum numerów z funkcją wyszukiwarki numeru po parametrach (numer, nazwa biletu, status, kolejka, pomieszczenie / stanowisko) |  | Tak |  |
|  | Funkcja przypisywania danych osobowych w tym Imienia i Nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia pacjenta do numeru kolejkowego oraz priorytetów: osoba niepełnosprawna, kobieta ciężarna, kombatant, inne |  | Tak |  |
|  | System musi posiadać integrację w zakresie pobierania danych z systemu HIS, aby możliwe było pozyskanie informacji o potwierdzeniu przyjścia pacjenta w dniu planowanej wizyty, poprzez wpisanie numeru PESEL lub zeskanowanie kodu kreskowego z dokumentu potwierdzenia rejestracji |  | Tak |  |
|  | System musi udostępniać funkcję cyfrowy bilet, poprzez prezentację w telefonie informacji w tym: - Informacji o pobranym wirtualnym numerze kolejkowym przez pacjenta - Informacji o lokalizacji wizyty (kolejka, numer gabinetu, lokalizacja na mapie) - Personaliach lekarza prowadzącego |  | Tak |  |
|  | Podgląd bieżącego statusu pracy stanowisk (monitorowanie w czasie rzeczywistym) |  | Tak |  |
|  | Obliczanie efektywności pracy elementów systemu w wybranym czasie |  | Tak |  |
|  | Możliwość wysyłania raportów z pracy systemu na wprowadzone w systemie adresy e-mail |  | Tak |  |
|  | Dostęp do logów z pracy systemu |  | Tak |  |
|  | Zdalny monitoring pracy wyświetlaczy w postaci aktualnego zrzutu z ekranu, obciążenia procesora, zajętości pamięci RAM i dysku twardego, adresu IP, adresu MAC, uptime’u |  | Tak |  |
|  | Konfigurowalny układ informacji na wyświetlaczach np. nazwa poradni, nazwisko lekarza, numery oczekujące. Każda kolumna z informacjami powinna być edytowalna (zmiana rozmiaru, kolejności, nazwy nagłówka) |  | Tak |  |
|  | Zarządzanie godzinami wydawania biletów w danych kolejkach |  | Tak |  |
|  | System spełniający wymogi rozporządzenia RODO – bezpieczeństwo przetwarzania i ochrony danych osobowych |  | Tak |  |
|  | Obsługa aktualizacji oparta na obsłudze konteneryzacji i środowisko docker swarm lub kubernetes |  | Tak |  |
| OBSŁUGA KOLEJKI |  |  |  |  |
|  |  | Generowanie numerów do obsługi kolejki z poziomu systemu lub pobranie numeru z infokiosku | Tak |  |
|  |  | Przewijana lista numerów oczekujących w kolejce, z funkcją przestawiania numerów w dowolnej kolejności | Tak |  |
|  |  | Widok kolejki z informacją o ogólnej liczbie numerów oczekujących | Tak |  |
|  |  | Potwierdzenie wizyty przez pacjenta na Infokiosku może nastąpić po wpisaniu numeru PESEL lub zeskanowaniu kodu kreskowego z dokumentu potwierdzenia rejestracji | Tak |  |
|  |  | Potwierdzenie wizyty przez pacjenta na Infokiosku może nastąpić poprzez odczyt danych z dowodu osobistego z wykorzystaniem czytnika MRZ OCR | Tak |  |
|  |  | Potwierdzenie wizyty pacjenta przez personel placówki z poziomu aplikacji stanowiskowej | Tak |  |
|  |  | System informuje pacjenta o odmowie wydania biletu lub przekierowania do kolejki rejestracji, jeżeli potwierdzenie nastąpiło po ustalonej godzinie w terminarzu systemu medycznego HIS. Możliwość ustawienia w systemie czasu tolerancji opóźnienia | Tak |  |
|  |  | System ma również możliwość ustalenia maksymalnego dopuszczalnego czasu przed godziną wizyty (np. 1 godzina). W przypadku próby potwierdzenia przybycia wcześniej niż pozwala na to system - pacjent powinien zostać poinformowany stosownym komunikatem na Infokiosku (wraz z jego ustaloną godziną wizyty). | Tak |  |
|  |  | Szybki dostęp do obsługiwanych kolejek. System pamięta ostatnie obsługiwane przez użytkownika kolejki po ponownym zalogowaniu do aplikacji | Tak |  |
|  |  | Pacjent w infokiosku ma do wyboru cel wizyty (lista poradni/pracowni do wyboru) | Tak |  |
|  |  | Przy wyborze celu wizyty - wybór dowolnego przycisku sprawia, że pacjent jest kierowany do właściwej kolejki z numerkiem wydrukowanym z automatu biletowego i czeka na wyświetlenie się jego numeru na stanowisku danej kolejki | Tak |  |
|  |  | Przy potwierdzeniu obecności na wizytę – pacjent wpisuje swój PESEL lub skanuje kod kreskowy powiązany z pacjentem z dokumentu potwierdzenia rejestracji wydanych z systemu HIS. Otrzymuje bilet z numerem wizyty, nazwa kolejki/poradni, numerem gabinetu, personaliami lekarza. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej (brak skierowania, brak ubezpieczenia) pacjent dostaje informację o konieczności zgłoszenia się do rejestracji poradni. W tym celu otrzymuje bilet do właściwej dla jego wizyty rejestracji celem wyjaśnienia braku wymaganych dokumentów. Rejestratorka z poziomu swojego stanowiska w systemie może przekazać numer pacjenta do właściwej kolejki do gabinetu lekarskiego | Tak |  |
|  |  | Przy drukowaniu biletu system na żądanie pacjenta prezentuje na elektronicznej mapie graficzną drogę dojścia do miejsca świadczenia wizyty | Tak |  |
|  |  | System posiada wbudowany edytor WYSIWYG dla treści na drukowanych biletach. Za pomocą edytora powinno być możliwe dodanie informacji takich jak: - - numer wraz z symbolem literowym danej kategorii, - - liczbę oczekujących osób w kolejce, - - datę i godzinę wydania biletu, - - nazwę kolejki - - imię i nazwisko lekarza - - dodatkowy opis w nagłówku - - dodatkowy opis w stopce biletu - - kod kreskowy | Tak |  |
|  |  | System powiadamia o kolejce pacjentów oczekujących na monitorach w poczekalni lub innych wskazanych miejscach instalacji monitorów objętych systemem kolejkowym: - prezentacja listy numerów oczekujących; - prezentacja numerów aktualnie przebywających w poszczególnych gabinetach | Tak |  |
|  |  | Wezwanie pacjenta do stanowiska rejestracji wywoływane jest poprzez przeciągniecie i upuszczeniu numeru tzw. drag and drop przez użytkownika w systemie. Na wyświetlaczu stanowiska pojawia się wzywany numer wraz z graficzną informacją o wezwaniu. Wzywany numer pozostaje na wyświetlaczu stanowiska do momentu wezwania nowego pacjenta lub zakończenia obsługi. | Tak |  |
|  |  | System posiada integrację z systemem HIS umożliwiającą wywołanie numeru kolejkowego bezpośrednio z okna aplikacji szpitalnego systemu HIS | Tak |  |
|  |  | Możliwość priorytetyzacji kolejkowania i przywołania pacjenta poza kolejnością w dowolnym momencie. System automatycznie nadaje najwyższy priorytet dla numerów, wygenerowanych z automatu biletowego w trakcie potwierdzania wizyty przez pacjenta z brakiem skierowania lub brakiem ubezpieczenia eWUŚ | Tak |  |
|  |  | Numery z nadanym priorytetem (automatycznie nadanym z systemu, lub oznaczonym przez użytkownika) są zawsze pierwsze na liście numerów oczekujących w aplikacji użytkownika i w aplikacji na monitorze stanowiskowym i zbiorczym oraz posiadają inny kolor niż pozostałe numery. | Tak |  |
|  |  | Powiadamianie pacjentów w poczekalni na wskazanych monitorach poprzez komunikaty dźwiękowe i głosowe (nagrania przez lektorów studyjnych). Komunikaty głosowe zawierają co najmniej frazy: - numer xxx proszony do gabinetu xxx - numer xxx proszony do stanowiska xxx - numer xxx proszony do rejestracji - numer xxx proszony na badanie | Tak |  |
|  |  | Delegowanie pacjenta do innego gabinetu lub konkretnej rejestracji/kolejki w formie przekazania jego numeru w systemie (nadawca gabinet A - odbiorca gabinet B). Numer pacjenta jest wówczas widoczny na liście osób oczekujących do wskazanego gabinetu (rejestracji) z odpowiednim komunikatem (możliwość dodania uwagi). Powrót pacjenta do zlecającego gabinetu przebiega analogicznie w formie przekazaniu numeru w systemie z odpowiednim komunikatem o jego powrocie. | Tak |  |
|  |  | Podgląd online: ile osób pobrało bilet do danej kolejki, możliwość transferu danego numeru biletu do innej kolejki, możliwość przeniesienia wzywanego numeru do poczekalni | Tak |  |
|  |  | Pracownicy szpitala na stanowisku mogą przełączać się pomiędzy usługami (np. w przypadku nieobecności pracownika obsługującego inną kolejkę) | Tak |  |
|  |  | Rozpoczęcie/zakończenie przerw przez personel medyczny i prezentacja tych danych na monitorach. System prezentuje dane lekarza przyjmującego na monitorach przy gabinecie w momencie uruchomienia przez niego kolejki. | Tak |  |
|  |  | System w części obsługi kolejek jest wspomagany poprzez aplikację (widżet) instalowaną na komputerach użytkowników | Tak |  |
|  |  | Zarządzanie limitami wydawanych biletów wg kolejek | Tak |  |
|  |  | Konfigurowanie listy obsługiwanych kolejek (stanowisk/gabinetów) | Tak |  |
|  |  | Monitorowanie niedostępności urządzeń użytkowanych w ramach systemu | Tak |  |
|  |  | Zbieranie i przetwarzania danych statystycznych o pracy systemu (z podziałem na kolejki), w szczególności: | Tak |  |
|  |  | Liczba i czas wydawania numerów w określonym przedziale czasu, | Tak |  |
|  |  | Czasy oczekiwania na obsługę, | Tak |  |
|  |  | Czasy obsługi klientów, | Tak |  |
|  |  | Generowanie raportów statystycznych w celu ich dalszej obróbki i wykorzystania do celów Zamawiającego (format min. Excel) | Tak |  |
|  |  | Konfigurowalny widok kolejek na monitorach (np.: widok w formie kafli z opcją dowolnego zagnieżdżania) | Tak |  |
|  |  | Funkcja regulacji wielkości tekstu na ekranach monitorów zbiorczych lub przygabinetowych | Tak |  |
|  |  | Monitory zbiorcze wyświetlają m.in. informację o numerze stanowiska i numerze biletu w danym obszarze (agregacja kolejek do wybranych gabinetów). | Tak |  |
|  |  | Monitory przygabinetowe wyświetlają m.in. informacje o numerze wywoływanego biletu oraz nazwy poradni, numer gabinetu, personalia lekarza przyjmującego w danym gabinecie, numery oczekujące do gabinetu. | Tak |  |
|  |  | Generowanie komunikatów audio z możliwością zarządzania i wyboru opcji „klasyczny gong” i/lub „wyczytywanie przywoływanego biletu w języku polskim”. | Tak |  |
|  |  | Blokowanie na żądanie wydawania biletów | Tak |  |
|  |  | Możliwość ustalenia maksymalnej liczby biletów jakie mogą znajdować się jednocześnie w kolejce / grupie kolejek (blokowanie wydawania nowych biletów powyżej limitu) | Tak |  |
|  |  | Wyświetlanie komunikatów o wyczerpaniu limitu biletów na dany dzień | Tak |  |
|  |  | Ustalanie okresu, kiedy wydawane są bilety (z podziałem na każdy dzień tygodnia) | Tak |  |
|  |  | Zerowanie numeracji dla wybranych kolejek automatycznie w nocy lub ręcznie na żądanie poprzez panel administracyjny. | Tak |  |
|  |  | Wyświetlanie komunikatów na monitorach np.: w formie paska informacyjnego na dole ekranu. Możliwość wskazania wybranych monitorów na które można wysłać komunikat | Tak |  |
|  |  | Podgląd obsłużonych/zamkniętych numerów na wybranych kolejkach/stanowiskach z funkcją przywrócenia numeru do kolejki oczekujących | Tak |  |
|  |  | Funkcja poczekalni. Użytkownik może przenieść numer do wirtualnej poczekalni skąd ponownie może go przywrócić do obsługiwanej kolejki | Tak |  |
|  |  | Możliwość stworzenia kolejek złożonych (1 bilet, wiele spraw) wraz z przebiegiem ścieżki, przydzielaniem do odpowiednich kolejek oraz wydrukowaną na bilecie listą | Tak |  |
|  |  | Wprowadzenie ogłoszeń w tym komunikatów w języku migowym w formacie plików graficznych lub video (min. JPG, PNG, MP4) wyświetlanych na monitorach. System udostępnia wyświetlanie tych ogłoszeń równocześnie z prezentacją kolejek tzn. możliwość wyświetlania widoku aplikacji (w tym: widok kolejek, przywołanie pacjenta) i ogłoszeń na przemian w określonej sekwencji czasowej Podczas prezentacji ogłoszeń aplikacja na monitorze umożliwia prezentację okna wywołania numeru pacjenta (komunikaty wywołania pacjenta mają priorytet nad ogłoszeniami) | Tak |  |

| IV.2 ELEKTRONICZNA MAPA SZPITALA FUNKCJONALNOŚCI OGÓLNE; PARAMETR WYMAGANY (TAK); Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE. |
| --- |
| ELEKTRONICZNA MAPA SZPITALA – INFOKIOSK, SERWER |  |  |  |
| 1. | System pełni funkcję informacyjną dla pacjentów w postaci wizualizacji budynku poradni szpitala. Prezentacja graficzna na ekranie ścieżki dojścia do wyszukiwanego miejsca. Oprogramowanie jest udostępnione pacjentom na Infokioskach | Tak |  |
| 2. | Wizualizacja (mapa) w rzucie izometrycznym budynku szpitala oraz odwzorowanie wnętrza pięter budynku | Tak |  |
| 3. | Mapa uruchamia się automatycznie podczas drukowania biletu kolejkowego, prezentując drogę dojścia do miejsca świadczenia usługi pacjentowi | Tak |  |
| 4. | Funkcja zaznaczenia budynku w przestrzeni 3D niezależnie od położenia widoku. Po zaznaczeniu przedstawiony zostanie krótki opis budynku (nazwa, dodatkowy opis – np. poradnia xxx, zdjęcie) | Tak |  |
| 5. | Z poziomu mapy pacjent ma możliwość przejścia do wnętrza budynku i wybranego piętra prezentującego układ pomieszczeń. | Tak |  |
| 6. | System udostępnia możliwość szybkiego i łatwego wyszukania drogi z punktu informacyjnego A do punktu B (np. pomieszczenia, przychodni, laboratorium, etc.) znajdującego się na dowolnym piętrze w budynku szpitala i prezentować użytkownikowi sposób dojścia do niego. Sposób prezentacji ścieżki musi uwzględniać animację drogi na mapie oraz słowny opis przejścia przez poszczególne odcinki (jak np. potrzeba wejścia do windy / iść 50m prosto / wyjść z budynku itp.) Przy prezentacji ścieżki do celu użytkownik ma dodatkowo możliwość podglądu zdjęcia docelowego miejsca. | Tak |  |
| 7. | Widok piętra umożliwia wybranie konkretnego pomieszczenia i uzyskanie na jego temat informacji: dodatkowego opisu i zdjęcia wnętrza. Możliwe jest wybranie opcji umożliwiającej wyznaczenie drogi do pomieszczenia. | Tak |  |
| 8. | System posiada wbudowaną wyszukiwarkę dla treści znajdujących się w bazie danych systemu i przeznaczonych do wyszukiwania dla użytkowników. Wyniki wyszukiwania na liście są interaktywne (czyli jest możliwość ich dotknięcia, tym samym wyświetlenia informacji szczegółowej na temat danego elementu i wytyczenia trasy nawigacji do niego, w przypadku jego powiązania z planem budynku). | Tak |  |
| 9. | Edycja mapy. Administratorzy mogą edytować podkład mapowy w systemie celem wprowadzenia zmian np. rozbudowa budynku, zmiany architektoniczne wnętrza/ścian, etc. | Tak |  |
| 10. | Z poziomu panelu administracyjnego, użytkownicy systemu mają możliwość tworzenia i modyfikacji scenariuszy (drogi dojścia do wybranych celów) | Tak |  |
| 11. | System elektronicznej mapy szpitala zintegrowany z systemem zarządzania ruchem pacjentów poprzez wspólne słowniki, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie pomieszczeniami | Tak |  |
| ELEKTRONICZNA MAPA SZPITALA - URZĄDZENIA MOBILNE. |  |  |  |
| 1. | Aplikacja obsługiwana z przeglądarki internetowej urządzenia mobilnego. | Tak |  |
| 2. | Wskazanie ścieżki dojścia do celu wskazanego przez użytkownika | Tak |  |
| 3. | Prezentacja na podkładzie mapowym trasy z opisem tekstowym wraz z punktami pośrednimi | Tak |  |
| 4. | Opisane lub opatrzone zdjęciem punkty pośrednie obrazowane podczas pokonywania kolejnych kroków w aplikacji w drodze do celu | Tak |  |
| 5. | Określenie punktów startowych - miejsc z których będzie startowała usługa nawigacji do punktu docelowego (punkty startowe mogą być wywieszone w formie tablic z kodem QR lub umieszczone w aplikacji, a następnie wybierane z pola "Wybierz miejsce startowe"). | Tak |  |

| IV.3 Infokiosk – 8 szt. Automat biletowy – dedykowane urządzenie do obsługi wszystkich pacjentów w tym ze specjalnymi potrzebami |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS PARAMETRÓW |  |  |  | PARAMETR WYMAGANY (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| OBUDOWA |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Konstrukcja wykonana z blachy stalowej lub stali nierdzewnej, o konstrukcji samonośnej zapewniającej sztywność obudowy |  | Tak |  |
| 2. |  | Wolnostojąca, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń, |  | Tak |  |
| 3. |  | Dostęp serwisowy do podzespołów i wymiany papieru z frontu urządzenia, zabezpieczony zamkiem patentowym |  | Tak |  |
| 4. |  | Obudowa pomalowana proszkową farbą umożliwiającą łatwą dezynfekcję |  | Tak |  |
| 5. |  | Ekran, podstawa oraz obudowa podświetlona taśmami LED RGB. Możliwość wyboru koloru. |  | Tak |  |
| 6. |  | Z frontu w poszyciu obudowy zainstalowany podświetlany przycisk oznaczony alfabetem Braille’a |  | Tak |  |
| 7. | W poszyciu obudowy wbudowana kieszeń wprowadzenia dowodu osobistego |  | Tak |  |  |
| MONITOR |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Przekątna monitora min. 24” |  | Tak |  |
| 2. |  | Typ podświetlenia: LCD LED |  | Tak |  |
| 3. |  | Kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 178 poziomo / 178 pionowo |  | Tak |  |
| 4. |  | Naturalna rozdzielczość pracy min: 1920 x 1080 px |  | Tak |  |
| 5. |  | Jasność min. 250 cd/m2 |  | Tak |  |
| 6. |  | Kontroler dotyku Projected Capacitive Technology (PCT), liczba punktów dotyku min. 10 |  | Tak |  |
| 7. |  | Wyświetlacz zamocowany poziomo |  | Tak |  |
| 8. |  | Przystosowany do pracy 24/7 |  | Tak |  |
| 9. | Twardość szyby min H3 |  | Tak |  |  |
| 10. | Powłoka antyrefleksyjna |  | Tak |  |  |
| JEDNOSTKA STERUJĄCA |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Procesor min. 2 rdzeniowy o taktowaniu min. 1,5 GHz |  | Tak |  |
| 2. |  | Pamięć min.: 4 GB RAM |  | Tak |  |
| 3. |  | Dysk twardy min.: 64 GB SSD |  | Tak |  |
| 4. |  | min. 2x USB |  | Tak |  |
| 5. |  | min. 1x HDMI |  | Tak |  |
| DRUKARKA BILETÓW |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Metoda druku: termiczny druk liniowy |  | Tak |  |
| 2. |  | Komunikacja – wyłącznie USB, |  | Tak |  |
| 3. |  | Rozdzielczość: min. 203 dpi |  | Tak |  |
| 4. |  | Szerokość papieru: 80mm |  | Tak |  |
| 5. |  | Automatyczne ucinanie: pełne oraz częściowe |  | Tak |  |
| 6. |  | Maksymalna szybkość druku: 200 mm/s |  | Tak |  |
| 7. |  | Zestaw znaków: PC437/850/852/857/858/860/863/865/866/1250, WPC1252 |  | Tak |  |
| AKCESORIA |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wbudowany czytnik typu MRZ OCR do odczytu kodów 1D/2D i dowodów osobistych |  | Tak |  |
| 2. |  | Głośniki |  | Tak |  |

| IV.4 Wyświetlacz gabinetowy/stanowiskowy – 45 szt. Wyświetlacze gabinetowe/stanowiskowe przewidziano do informowania o numerze wywoływanego numeru do gabinetu lekarskiego/przyjęć lub stanowiska rejestracji. Wyświetlacze stanowiskowe, oprócz aktualnie przywoływanego pacjenta prezentują dodatkowe informacje związane z poradniami specjalistycznymi w tym nazwa poradni, personalia lekarza przyjmującego, godziny przyjęć. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS PARAMETRÓW |  | PARAMETR WYMAGANY (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| 1. | rozdzielczość min: 1920x1080 px | Tak |  |
| 2. | panel: IPS/LED dotykowy | Tak |  |
| 3. | rozmiar min: 15,6” | Tak |  |
| 4. | jasność min: 380cd/m2 | Tak |  |
| 5. | głośniki 2 x min.2W | Tak |  |
| 6. | procesor min. 4 rdzeniowy o taktowaniu min: 1,6 GHz | Tak |  |
| 7. | pamięć min: 2 GB RAM | Tak |  |
| 8. | dysk twardy lub eMMC min: 16GB | Tak |  |
| 9. | złącza: 2 x USB, 1x RJ45 (POE), 1x HDMI | Tak |  |
| 10. | komunikacja: IEEE802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | Tak |  |
| 11. | zasilanie POE+ zewnętrzny zasilacz | Tak |  |
| 12. | zużycie energii: max 12 W | Tak |  |
| 13. | dla każdego monitora uchwyt typu VESA umożliwiający trwałe zamocowanie go do ściany lub sufitu z możliwością regulacji nachylenia w pionie i/lub poziomie | Tak |  |

| IV.5 Wyświetlacz zbiorczy/grupowy - 12 szt. Wyświetlacz zbiorczy przewidziano do prezentowania zbiorczej informacji o stanie kolejek w wybranym obszarze (np. stan z kilku kolejek do gabinetów specjalistycznych) oraz do prezentacji materiałów reklamowych/profilaktycznych. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS PARAMETRÓW |  | PARAMETR WYMAGANY (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| 1. | rozdzielczość min: 3840x2160 px | Tak |  |
| 2. | rozmiar min: 43” | Tak |  |
| 3. | panel LED/LCD z odświeżaniem 60 HZ | Tak |  |
| 4. | jasność min: 500 cd/m2 | Tak |  |
| 5. | kontrast min: 1200:1 | Tak |  |
| 6. | czas reakcji min: 8 ms | Tak |  |
| 7. | kąty widzenia obrazu min. 178 / 178 | Tak |  |
| 8. | głośniki wbudowane min: 2 x 9W | Tak |  |
| 9. | procesor 4 rdzeniowy o taktowaniu min 1,5 GHz | Tak |  |
| 10. | pamięć min: 2 GB RAM | Tak |  |
| 11. | dysk twardy lub eMMC min: 8GB | Tak |  |
| 12. | złącza: 2xUSB, 1x LAN, 2xHDMI, | Tak |  |
| 13. | komunikacja: LAN, Wi-Fi, | Tak |  |
| 14. | zużycie energii: maksymalnie do 120 W | Tak |  |
| 15. | dla każdego monitora uchwyt typu VESA umożliwiający trwałe zamocowanie go do ściany lub sufitu z możliwością regulacji nachylenia w pionie i/lub poziomie | Tak |  |
| 16. | monitor przewidziany do pracy ciągłej 24/7 | Tak |  |
| 17. | pilot do zdalnego zarzadzania monitorem i jego parametrami | Tak |  |

| IV.6 Drukarka biletów biurkowa – 6 szt. Drukarki przewidziane jako wyposażenie stanowisk rejestracji służą do wydawania pacjentom biletów kolejkowych w przypadku, gdy pacjent nie korzysta z kiosków biletowych lub są z nimi utrudnienia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS PARAMETRÓW |  | PARAMETR WYMAGANY (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| 1. | parametry wydruku: - metoda druku: termiczna - prędkość: max 250 mm/s - rozdzielczość: min. 203 DPI | Tak |  |
| 2. | papier termiczny o szerokości 58/60/80mm | Tak |  |
| 3. | wytrzymałość min: 100 mln pulsów lub więcej 150km lub więcej 2mln ucięć | Tak |  |
| 4. | kody kreskowe: upc-a, upc-e, ean8, ean13, code39, itf, codebar, code128, code93, pd417, qr code | Tak |  |
| 5. | interfejsy komunikacyjne: USB, Ethernet | Tak |  |
| 6. | obudowa zapobiegająca zachlapaniu oraz zakurzeniu wnętrza drukarki | Tak |  |

| IV.7 Przełącznik sieciowy LAN – 3 szt. Przełączniki sieciowe na potrzeby komunikacji urządzeń systemu kolejkowego z serwerem systemu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS PARAMETRÓW |  | PARAMETR WYMAGANY (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| 1. | przełączniki sieciowe dostarczone i zainstalowane wraz z instalacją sieci LAN na potrzeby komunikacji urządzeń systemu obsługi pacjentów z serwerem systemu. | Tak |  |
| 2. | klasa przełącznika: zarządzalny, stackowalny | Tak |  |
| 3. | standardy komunikacyjne i protokoły: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x | Tak |  |
| 4. | obsługa sieci VLAN | Tak |  |
| 5. | funkcje DHCP | Tak |  |
| 6. | ilość portów Ethernet - 48 | Tak |  |
| 7. | obsługa Power over Ethernet (PoE) | Tak |  |
| 8. | ilość portów obsługiwana przez Power over Ethernet (PoE) w standardzie 802.3at/af - minimum 24 | Tak |  |
| 9. | minimum 2 porty SFP+ (10Gb) | Tak |  |
| 10. | całkowita moc Power over Ethernet (PoE) – minimum 300W | Tak |  |
| 11. | certyfikaty: CE, FCC, RoHS | Tak |  |
| 12. | możliwości montowania w szafie rack | Tak |  |

| IV.8 Pętla induktofoniczna powierzchniowa w poczekalni – 1szt. System pętli induktofonicznej powierzchniowej dla osób słabosłyszących zintegrowany z systemem obsługi pacjenta, celem zagwarantowania użytkownikom aparatów słuchowych należytego odbioru komunikatów głosowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS PARAMETRÓW OGÓLNYCH |  | PARAMETR WYMAGANY (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| 1. | System pętli induktofonicznej powierzchniowej dla osób słabosłyszących zintegrowany z systemem obsługi pacjenta | Tak |  |
| 2. | Zaprojektowanie, kalibracja i instalacja systemu zgodna z normą PN EN 60118-4:2015 – 6 ‚‚Elektroakustyka – Aparaty słuchowe – Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi – Natężenie pola magnetycznego. | Tak |  |
| 3. | Obszar objęty działaniem pętli induktofonicznej obwodowej do 500 m2, segmentowej do 900m2 | Tak |  |
| 4. | Obszar z pętlą indukcyjną oznakowany piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 4622 (2000-03). Oznakowanie należy umieścić w zależności od możliwości na posadzce (z wyznaczeniem granic działania systemu) lub stosując oznakowanie pionowe. Przy oznakowaniu pionowym dodatkowo umieszczenie komunikatu w formie tekstowej „System pętli indukcyjnej – przełącz aparat słuchowy na cewkę indukcyjną ‘T’” | Tak |  |
| 5. | Wykonanie pomiarów zgodności systemu z normą PN EN 60118-4, potwierdzone protokołem. Pomiary należy wykonać urządzeniem pomiarowym posiadającym świadectwo wzorcowania. | Tak |  |
| OPIS PARAMETRÓW WZMACNIACZA |  | PARAMETR WYMAGANY (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| 1. | Maksymalny prąd wyjściowy ≥ 2 x 5 A rms | Tak |  |
| 2. | Napięcie na wyjściu pętli ≥ 34 V rms | Tak |  |
| 3. | Pasmo przenoszenia ≥ 80Hz do 9.5 kHz | Tak |  |
| 4. | Złącze wejściowe Combo (XLR, TRS), Phoenix | Tak |  |
| 5. | Wejścia: Mikrofonowe, Liniowe, 100V | Tak |  |
| 6. | Zgodność z normą IEC 60118-4 | Tak |  |
| 7. | Należy przedstawić zaświadczenie o posiadanych kompetencjach z zakresu serwisu systemów pętli induktofonicznej oferowanego producenta – przed zawarciem umowy. | Tak |  |

| IV.9 Pętle induktofoniczne stanowiskowe – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System pętli induktofonicznej stanowiskowej dla osób słabosłyszących, przeznaczony do punktu obsługi bezpośredniej pacjenta zgodny z PN EN 60118-4 lub inną równoważną. |  |  |  |
| OPIS PARAMETRÓW |  | PARAMETR WYMAGANY (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| 1. | Maksymalny prąd wyjściowy ≥ 2 A rms | Tak |  |
| 2. | Napięcie wyjściowe ≥ 6,5 V rms | Tak |  |
| 3. | Pasmo przenoszenia ≥ 100Hz - 9000 Hz | Tak |  |
| 4. | Zgodność z normą IEC 60118-4 | Tak |  |
| 5. | Wejścia Mikrofonowe, Liniowe | Tak |  |
| 6. | Złącze wejściowe Jack 3,5mm, terminal zaciskowy | Tak |  |
| 7. | W skład wchodzi: wzmacniacz, mikrofon pastylkowy, przewód nadawczy instalowany pod blatem. | Tak |  |

| IV.10 Terminal/tablet z kamerą i podstawką– 6 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminal/tablet z kamerą i podstawą/stojakiem na potrzeby uruchomienia tłumacza on line w gabinetach pomiędzy pacjentem-tłumaczem języka migowego a lekarzem |  |  |  |
| OPIS PARAMETRÓW |  | PARAMETR WYMAGANY (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| 1. | rozdzielczość min: 1280x800 px | Tak |  |
| 2. | panel: IPS/LED dotykowy | Tak |  |
| 3. | rozmiar min: 10” maks 15” | Tak |  |
| 4. | jasność min: 250cd/m2 | Tak |  |
| 5. | głośniki 2 x min.2W | Tak |  |
| 6. | procesor min. 4 rdzeniowy o taktowaniu min: 1,6 GHz | Tak |  |
| 7. | pamięć min: 2 GB RAM | Tak |  |
| 8. | dysk twardy lub eMMC min: 16GB | Tak |  |
| 9. | złącza: USB, RJ45 (POE), Jack 3,5mm | Tak |  |
| 10. | komunikacja: IEEE802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | Tak |  |
| 11. | zasilanie POE+ zewnętrzny zasilacz | Tak |  |
| 12. | wbudowana kamera min: 5 mpx | Tak |  |
| 13. | wbudowane mechaniczne zabezpieczenie (blokada) obiektywu kamery | Tak |  |
| 13. | dla każdego wyświetlacza uchwyt z podstawą umożliwiającą korzystanie na biurku przez personel | Tak |  |

| IV.11 Usługa tłumacza języka migowego online |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa tłumacza języka migowego online |  |  |  |
| OPIS PARAMETRÓW |  | PARAMETR WYMAGANY (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| 1. | usługa musi działać na komputerach stacjonarnych i laptopach z kamerą i mikrofonem z systemami Windows i MacOS; | Tak |  |
| 2. | usługa musi działać na urządzeniach mobilnych z kamerą i mikrofonem z systemami Android i IOS (na urządzeniach mobilnych aplikacja PWA); | Tak |  |
| 3. | dostępność tłumaczy od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-20:00 | Tak |  |
| 4. | indywidualny link do połączeń z Tłumaczami Języka Migowego | Tak |  |
| 5. | usługa musi być przygotowana, skonfigurowana i uruchomiona na dostarczonych terminalach/tabletach | Tak |  |
| 6. | tłumaczenie na co najmniej: - Polski Język Migowy, - Ukraiński Język Migowy | Tak |  |
| 7. | nielimitowana liczba połączeń w ramach abonamentu | Tak |  |

Gwarancja i wsparcie techniczne

| OPIS PARAMETRÓW |  | PARAMETR WYMAGANY (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja i wsparcie techniczne na System – minimum 24 miesiące | Tak |  |
| 2. | Czas Reakcji (Usterka, Błąd i Awaria) – maksymalnie 24 godziny | Tak |  |
| 3. | Czas Obejścia (Usterka, Błąd i Awaria) – maksymalnie 24 godziny | Tak |  |
| 4. | Czas Naprawy (Awaria) – maksymalnie 24 godziny | Tak |  |
| 5. | Czas Naprawy (Błąd) – maksymalnie 5 dni roboczych | Tak |  |
| 6. | Czas Naprawy (Usterka) – maksymalnie 10 dni roboczych | Tak |  |

- Informacje instalacyjne

- montaż

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu projekt wykonawczy celem uzgodnienia.

Na korytarzach lub w strefach oczekiwania monitory montowane na ścianie lub do sufitu na uchwytach typu VESA z możliwością regulacji nachylenia w pionie celem poprawienia widoczności dla pacjenta.

Należy zaprojektować i zainstalować okablowanie pętli indukcyjnej na obszarze poczekalni w sposób gwarantujący spełnienie wymagań normy PN EN 60118-4.

Wykonawca po zakończeniu realizacji przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

- okablowanie

Zamawiający wymaga położenia niezbędnego okablowania logicznego i zasilającego.

Do urządzeń prowadzi przewód F/UTP kategorii obowiązującej w placówce medycznej minimum 6 kategorii. Podłączenie systemu obsługi pacjenta do sieci LAN będzie wykonane kablem tożsamym z przyjętym rodzajem i kategorią dla okablowania strukturalnego przewidzianego w szpitalu. Okablowanie LAN dla systemu obsługi pacjenta należy zakończyć gniazdem keystone a połączenie wykonać patchcordem.

Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych lub w listwach instalacyjnych. Nie należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i zasilających w tych samych trasach kablowych. Wykonawca wykona certyfikowane pożarowe przepusty kablowe między strefami pożarowymi.

- Szkolenie personelu

- Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu Sekcji Informatyki w ilości minimum 7 osób oraz pracowników Rejestracji w ilości minimum 26 osób.