Załącznik nr 4 do SWZ

- Zestawienie asortymentowo- ilościowe i parametry wymagane

Zamawiający informuje, że wskazane parametry są wymagane;

brak informacji o oferowanym parametrze zostanie uznane za brak parametru

w zaoferowanym asortymencie

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach realizacji projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia  
i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży”

- Zadanie nr 3 „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego zgodnie z załącznikiem 
nr 7a – wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w ramach projektu”

Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU

DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

znak sprawy ZT-SZP-226/01/ 25 /2023

OFERUJEMY:

PAKIET 1

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (cena jednostkowa netto x ilość szt.) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) (wartość netto + podatek VAT) | Oferowany model, nazwa oraz producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor stacjonarno - przenośny | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka centralna | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie i klucz stacji centralnej (monitory pacjenta, telemetria) | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz UPS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw akcesoriów sieciowych | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat EKG | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparaty do tlenoterapii | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | xxx |  | xxx |

o następujących parametrach:

| dot. poz. 1 Monitor stacjonarno – przenośny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| 1. | Monitory z oprogramowaniem do stacji centralnego monitorowania umożliwiające podłączenie do 64 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje. Kompatybilna z kardiomonitorami BeneVision N12 posiadanymi przez szpital na oddziale |  |
| 2. | Jedna licencja oprogramowania centralnego na wszystkie monitory |  |
| 3. | Jednoczesny podgląd parametrów ze wszystkich podłączonych do centrali monitorów pacjenta z funkcją indywidualnej konfiguracji pól poszczególnych monitorów (ilość i układ krzywych oraz wartości parametrów) Możliwość pełnego podglądu wybranego monitora pacjenta (wszystkie krzywe i wartości parametrów) |  |
| 4. | Zestaw akcesoriów sieciowych do podłączenia 24 monitorów pacjenta |  |
| 5. | Centrala zainstalowana na komputerze. Monitory o przekątnej co najmniej 23” |  |
| 6. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. |  |
| 7. | Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu |  |
| 8. | Wyświetlanie na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazujący w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia. |  |
| 9. | Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych |  |
| 10. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach |  |
| 11. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta |  |
| 12. | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin |  |
| 13. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin |  |
| 14. | Możliwość wyświetlenia na ekranie centrali danych z zewnętrznych urządzeń peryferyjnych (np. respiratory) podłączonych do monitora pacjenta. |  |
| 15. | Możliwość podglądu wybranego monitora pacjenta na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem Windows podłączonym do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. Podgląd za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta oprogramowania centrali. |  |
| 16. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet |  |
| 17. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. |  |
| 18. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta |  |
| 19. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie |  |
| 20. | Funkcja zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta |  |
| 21. | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta |  |
| 22. | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie |  |
| 23. | Możliwość przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję podglądu parametrów monitorowanych pacjentów na telefonach komórkowych oraz tabletach wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS |  |
| 25. | Rok produkcji – nie wcześniej jak 2022 |  |

| dot. poz. 2 – Aparat EKG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| - 1. | Waga aparatu z akumulatorem i zasilaczem do 1,5 kg |  |
| - 2. | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz |  |
| - 3. | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na co najmniej 6 godz. ciągłego monitorowania oraz 2 godz. ciągłego wydruku |  |
| - 4. | Ochrona przed impulsem defibrylacji |  |
| - 5. | Komunikacja w jęz. polskim |  |
| - 6. | Wyświetlacz LCD TFT do prezentacji krzywej EKG, wartości parametrów i menu (nie dopuszcza się ekranu dotykowego) |  |
| - 7. | Wyświetlacz o przekątnej min. 5 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli) |  |
| - 8. | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej |  |
| - 9. | Analiza i interpretacja EKG |  |
| - 10 | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 3-kanałowym |  |
| - 11 | Czułość: 5/10/20 mm/mV oraz AUTO |  |
| - 12 | Prędkość zapisu: 5/12,5/25/50 mm/s |  |
| - 13 | Detekcja stymulatora serca |  |
| - 14 | Szerokość papieru max. 80 mm. |  |
| - 15 | Drukarka termiczna z możliwością zastosowania rolki i papieru składanego |  |
| - 16 | Klawiatura funkcyjna (nie dopuszcza się klawiatury alfanumerycznej) |  |
| - 17 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg |  |
| - 18 | Szybkość ładowania akumulatorów do 100% pojemności do 3,5 godz. |  |
| - 19 | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive. |  |
| - 21 | Przegląd badań w formacie w pliku - format pdf |  |
| - 22 | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny, dedykowany wózek do urządzenia |  |
|  | Rok produkcji – nie wcześniej jak 2022 |  |

| dot. poz. 3 – Aparaty do tlenoterapii |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
|  | Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza pacjenta. Przeznaczone dla pacjentów hospitalizowanych |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 |  |
|  | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu |  |
|  | Wyświetlane informacje w języku polskim. |  |
|  | 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stopni C |  |
|  | Czas rozgrzewania urządzenia: maksymalnie 10 minut do 31 st.C, maksymalnie 30 minut do 37 st. C |  |
|  | Minimum 2 tryby ustawień przepływów: dla dzieci od 2-25 l/min oraz dla dorosłych od 10-60 l/min |  |
|  | Możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie od 21 % do 100 % również w maksymalnym przepływie. |  |
|  | Zintegrowane mieszanie tlenu |  |
|  | Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy. |  |
|  | Wbudowany czujnik pomiaru wysokości ciśnienia otoczenia |  |
|  | Wbudowany czujnik przepływu |  |
|  | Wbudowany czujnik temperatury |  |
|  | Alarmy min.: blokada w układzie, przeciek w układzie, zbyt wysokie stężenie O2, zbyt niskie stężenie O2, niski poziom wody w komorze, konieczność wymiany filtra powietrza ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim. |  |
|  | Przycisk wyciszania alarmu |  |
|  | Minimum 5 testów kontroli poprawności działania systemu: test płytki grzewczej, test przecieku, test blokady, test układu oddechowego, test zasilania. |  |
|  | Masa aparatu 2,2 kg (masa aparatu łącznie z akcesoriami 3,4 kg) (+/- 1 kg) |  |
|  | Wymiary urządzenia: 29,5 cm x 17 cm x 17,5 cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Zasilanie: 50-60Hz 100-115 V ~ 2.2 A (2.4 A max) / 220-240 V ~ 1.8 A (2.0 A max) |  |
|  | Wbudowany generator przepływu nie wymagający podłączenia do sprężonego powietrza |  |
|  | Filtr powietrza przeznaczony na minimum 1000 godzin pracy urządzenia. |  |
|  | System do dezynfekcji termicznej zawierający wielorazową rurę do dezynfekcji. |  |
|  | Bieżące monitorowanie dezynfekcji na wyświetlaczu. Urządzenie po każdorazowym uruchomieniu wyświetla numer kolejnej dezynfekcji oraz czas jaki upłynął od ostatniej dezynfekcji. |  |
|  | Czas dezynfekcji maksymalnie 55 min w tym przynajmniej 30 min w temperaturze 87 st.C. Temperatura rejestrowana w urządzeniu z dwóch niezależnych czujników przez cały czas trwania procesu |  |
|  | W zestawie wielorazowa rura do dezynfekcji. |  |
|  | 1 uchwyt mocujący o nośności < 8 kg, |  |
|  | 1 uchwyt mocujący < 40 kg, |  |
|  | Statyw zakończony uchwytem o nośności < 5 kg posiadającym wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego. |  |
|  | Podstawa jezdna z 4 kółkami |  |
|  | Półka z systemem mocowania z bolcami mocującymi |  |
|  | Koszyk na akcesoria jednorazowe |  |
|  | Przepływomierz tlenu 70L/min, mocowany do statywu z przewodem tlenowym z wtykiem typu AGA lub DIN |  |

PAKIET 2

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (cena jednostkowa netto x ilość szt.) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) (wartość netto + podatek VAT) | Oferowany model, nazwa oraz producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia dezynfektor na oddział | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Myjnia dezynfektor do brudownika | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | xxx |  | xxx |

o następujących parametrach:

| dot. poz. 1 - Myjnia dezynfektor na oddział |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 |  |
|  | Myjnia ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej |  |
|  | Uszczelka drzwiowa umieszczona na korpusie urządzenia |  |
|  | Komora myjni tłoczona bez jakichkolwiek wewnątrz połączeń śrubowych czy spawanych |  |
|  | Drzwi komory otwierane automatycznie |  |
|  | Objętość użytkowa komory mycia 62 litry ( +/- 2 litry) |  |
|  | Myjnia wyposażona w system min. 18 dysz myjących (w tym 9 dysz rotacyjnych i 1 obrotowe ramie spryskujące) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej min. 93°C |  |
|  | 3 wstępnie zdefiniowane programy mycia (szybki, normalny, intensywny) |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika min. 3 programów indywidualnych |  |
|  | Obudowa, rama i komora mycia wykonane ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Zasilanie 3 fazowe (380-400V, 50Hz) |  |
|  | Moc grzewcza max. 4,5 kW |  |
|  | Moc całkowita urządzenia max. 5,05 kW |  |
|  | Zasilanie wodą zimną oraz wodą ciepłą (3/4") |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny z urządzenia w posadzkę lub do ściany o średnicy min. 110 mm |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (szer. x gł. x wys.) 545x475x1630 mm |  |
|  | Miejsce na przechowywanie min. 2 kanistrów po 5l każdy wewnątrz urządzenia |  |
|  | Możliwość załadunku na jeden cykl mycia minimum 1 basen + 1 kaczka |  |
|  | Możliwość wyboru uchwytu trzymającego wsad do potrzeb użytkownika |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowej pompy dozującej do środka myjącego |  |
|  | Dodatkowy program sporobójczy |  |
|  | Możliwość ustawiania wartości parametru A0 przez użytkownika |  |
|  | Drzwi urządzenia izolujące termicznie i akustycznie |  |
|  | Pompa obiegowa o mocy max. 730 W |  |
|  | Wydajność pompy obiegowej min. 250 l/min |  |
|  | Możliwość zapamiętania raportu z minimum 800 ostatnich cykli mycia |  |
|  | Urządzenie wyposażone w tryb stand-by utrzymujący urządzenie w gotowości do użycia przy minimalnym zużyciu energii |  |
|  | Możliwość stosowania środków myjąco- dezynfekujących ogólnie dostępnych na rynku |  |

| dot. poz. 2 - Myjnia dezynfektor do brudownika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 |  |
| 2 | Myjnia ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej |  |
| 3 | Uszczelka drzwiowa umieszczona na korpusie urządzenia |  |
| 4 | Komora myjni tłoczona bez jakichkolwiek wewnątrz połączeń śrubowych czy spawanych |  |
| 5 | Drzwi komory otwierane automatycznie |  |
| 6 | Objętość użytkowa komory mycia 62 litry ( +/- 2 litry) |  |
| 7 | Myjnia wyposażona w system min. 18 dysz myjących (w tym 9 dysz rotacyjnych i 1 obrotowe ramie spryskującej) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz |  |
| 8 | Temperatura dezynfekcji termicznej min. 93°C |  |
| 9 | 3 wstępnie zdefiniowane programy mycia (szybki, normalny, intensywny) |  |
| 10 | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika min. 3 programów indywidualnych |  |
| 11 | Obudowa, rama i komora mycia wykonane ze stali kwasoodpornej |  |
| 12 | Zasilanie 3 fazowe (380-400V, 50Hz) |  |
| 13 | Moc grzewcza max. 4,5 kW |  |
| 14 | Moc całkowita urządzenia max. 5,05 kW |  |
| 15 | Zasilanie wodą zimną oraz wodą ciepłą (3/4") |  |
| 16 | Odpływ kanalizacyjny z urządzenia w posadzkę lub do ściany o średnicy min. 110 mm |  |
| 17 | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (szer. x gł. x wys.) 545x475x1630 mm |  |
| 18 | Wbudowana pompa do dozowania środka odkamieniającego z czujnikiem niskiego poziomu |  |
| 19 | Miejsce na przechowywanie min. 2 kanistrów po 5l każdy wewnątrz urządzenia |  |
| 20 | Możliwość załadunku na jeden cykl mycia minimum 1 basen + 1 kaczka |  |
| 21 | Możliwość wyboru uchwytu trzymającego wsad do potrzeb użytkownika |  |
| 22 | Możliwość podłączenia dodatkowej pompy dozującej do środka myjącego |  |
| 23 | Dodatkowy program sporobójczy |  |
| 24 | Możliwość ustawiania wartości parametru A0 przez użytkownika |  |
| 25 | Drzwi urządzenia izolujące termicznie i akustycznie |  |
| 26 | Pompa obiegowa o mocy max. 730 W |  |
| 27 | Wydajność pompy obiegowej min. 250 l/min |  |
| 28 | Możliwość zapamiętania raportu z minimum 800 ostatnich cykli mycia |  |
| 29 | Urządzenie wyposażone w tryb stand-by utrzymujący urządzenie w gotowości do użycia przy minimalnym zużyciu energii |  |
| 30 | Możliwość stosowania środków myjąco- dezynfekujących ogólnie dostępnych na rynku |  |

PAKIET 3

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (cena jednostkowa netto x ilość szt.) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) (wartość netto + podatek VAT) | Oferowany model, nazwa oraz producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżka elektryczne | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek do transportu chorych | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Materace przeciwodleżynowe | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szafka przyłóżkowa | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | xxx |  | xxx |

o następujących parametrach:

| dot. poz. 1 - Łóżka elektryczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022. |  |
|  | Długość całkowita łóżka 224 cm +/- 2 cm. |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych barierkach 101 cm +/- 1,5 cm |  |
|  | Wymiary leża szer.: 88 cm +/- 2 cm oraz dł.: 200 cm +/- 2 cm. Łóżko wyposażone w wydłużenie leża min 32 cm dla pacjentów wysokich. |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 35 +/- 2 cm. |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 8 +/- 2 cm. |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, elektrostatycznie, oparta na systemie dwóch ramion wznoszących. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi, higienicznymi płytami HPL. |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 16 cm w każdym punkcie (w celu współpracy z podnośnikami pacjenta. |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców wraz z autoregresją 10 cm +/- 1 cm |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża min. 0 – 60 stopni. |  |
|  | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min 0 – 30 stopni |  |
|  | Zakres regulacji uniesienia nóg min. 0-16 stopni. |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 0 – 16 stopni / 0 – (-16) stopni. |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowym. |  |
|  | Segmenty leża, barierki boczne - lekkie, odporne na środki do dezynfekcji. |  |
|  | Szczyty wykonane z aluminium i wypełnione płytą HPL o grubości min. 6 mm w różnych dekorach w tym drewnopodobnych. W górnej części uchwyt owalny ze stali chromowany do prowadzenia łóżka. |  |
|  | 4 dzielone segmenty leża, łatwo odejmowalne i łatwe w czyszczeni |  |
|  | Segment leża w części pleców o długości 85 cm +/- 1 cm; segment środkowy 22 cm +/- 1 cm; segment środkowy 30 cm +/- 1 cm; segment podudzia o długości 52 cm +/- 1 cm |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, tworzywowe, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (tj. od szczytu głowy do szczytu nóg pacjenta), zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52 lub równoważna), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Wszystkie 4 barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. |  |
|  | Wskaźniki stanowiące integralny element barierki oraz widoczne niezależnie od pozycji barierek. Nie dopuszcza się stosowania wskaźników kąta nachylenia ramy łóżka niemontowanych fabrycznie. |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie oraz zablokowanie przy użyciu jednej ręki. Opuszczanie barierek wspomagane sprężyną gazową. Barierki służące jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Nośność barierek min 75 kg. Zintegrowane z barierkami bocznymi od strony głowy pacjenta dwa panele do sterowania łóżkiem. Od strony wewnętrznej - przyciski sterowania dla pacjenta, od strony zewnętrznej – przyciski sterowania dla personelu medycznego. |  |
|  | Dolna krawędź wszystkich barierek wyprofilowana jako haczyk do zawieszenia akcesoriów, pilota lub worków urologicznych. |  |
|  | Ze względu na ograniczone warunki lokalowe konstrukcja barierek umożliwiająca ich opuszczanie bez wykorzystania dodatkowej przestrzeni większej niż 4 cm. |  |
|  | Barierki boczne o wysokości min 38 cm. |  |
|  | Sterowanie łóżkiem za pomocą pilota z przyciskami membranowymi oraz za pomocą min 2 paneli wbudowanych w barierki boczne. |  |
|  | System jezdny wyposażony w hamulec centralny uruchamiany dźwigniami zlokalizowanymi pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. System sterowania jazdy z kołem kierunkowym zaznaczonym kolorystycznie. Możliwość obrotu łóżka wokół własnej osi. Koła jezdne antystatyczne o średnicy min 150 mm. |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. |  |
|  | Min 4 uchwyty na materac pacjenta. |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne. |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min 270 kg. |  |
|  | Dla bezpieczeństwa elektrycznego uziemienie antystatyczne. |  |
|  | Zasilanie elektryczne min 100-240 V;60 Hz/ 50 Hz, łóżko wyposażone w akumulator. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: - zasilanie awaryjne składające się z pojedynczego lub podwójnego akumulatora (do wyboru). - podświetlenie łóżka. - uchwyt na kasetę RTG. - dodatkowy panel sterowania dla personelu. - zintegrowane z barierkami panele do sterowania łóżkiem dla pacjenta i personelu. - uchwyt/taca na akcesoria np. kardiomonitor, defibrylator, inne. - uchwyt na pościel. - uchwyt na butlę z tlenem. - ramę wyciągową, ortopedyczną wykonaną ze stali kwasoodpornej. - system oświetlenia zintegrowany z panelem sterowania pielęgniarki (oświetlenie pod łóżkiem). - statyw na monitor. - system jezdny z centralnym hamulcem oraz podwójnymi kołami min 150 mm średnicy. - 5-te dodatkowe koło sterujące z dźwigniami hamulca po obu stronach leża. |  |
|  | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 4 haki. Wieszak ergonomiczny, wykonany ze stali nierdzewnej, wygięty w kształcie litery „S” z regulacją wysokości. |  |
|  | Łóżko wyposażone w wysięgnik z regulowanym uchwytem ręki ( dotyczy 5 szt ) |  |
|  | Materac wypełniający przedłużenie leża (dotyczy 2szt) |  |
|  | MATERAC PIANKOWY TERMOELASTYCZNY |  |
|  | Łóżko wyposażone w kompatybilny materac piankowy |  |
|  | Materac wiskoelastyczny o wysokości min 12 cm i gramaturze minimum 35 mg/cm3 |  |
|  | Materac termoelastyczny z pamięcią kształu ciała pacjenta |  |
|  | Pokrowiec materaca o właściwościach paroprzepuszczalnych, wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami. Możliwość zdjęcia materaca i prania. |  |

| dot. poz. 2 - Wózek do transportu chorych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| 1. | Szerokość całkowita 700 mm (+/- 20 mm) |  |
| 2. | Głębokość całkowita 1050 mm (+/- 20 mm) |  |
| 3. | Wysokość całkowita: 1250 mm (+/- 20 mm) |  |
| 4. | Regulowane odchylenie oparcia pleców w zakresie od 00 do 450 (+/- 30) – regulacja płynna dokonywana przy pomocy sprężyny gazowej, dźwignia regulacji umieszczona za oparciem pleców. |  |
| 5. | Oparcie pleców wyposażone w zagłówek z możliwością regulacji wysokości. |  |
| 6. | Na tylnej stronie oparcia pleców kieszeń na dokumentację medyczną min. 280 x 350 mm |  |
| 7. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |
| 8. | Pod siedziskiem wysuwana podpora pod stopy. |  |
| 9. | Podpórka podudzia unoszona jednocześnie wraz ze zmiana regulacji kąta oparcia pleców |  |
| 10 | Podłokietniki z regulacją wysokości |  |
| 11 | Wyposażony w uchwyty wieszaka kroplówki po lewej i prawej stronie wózka. |  |
| 12 | Cztery koła jezdne o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą kół. Dwa tylne koła skrętne, przednie służące do jazdy na wprost. |  |
| 13 | Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg |  |
| 14 | Rok produkcji – min 2022 |  |
| 15 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej |  |

| dot. poz. 3 - Materace przeciwodleżynowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| 1 | Materac wraz z pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP (wspólna deklaracja zgodności, wspólny certyfikat CE, wspólne powiadomienie lub wspólne zgłoszenie URPL) oraz instrukcję używania wspólną dla oferowanej pompy i materaca. Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu. |  |
| 2 | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej). |  |
| 3 | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. |  |
| 4 | W trybie zmiennociśnieniowym komory umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. |  |
| 5 | Materac zbudowany z minimum 19 poprzecznych poliuretanowych komór wzmocnionych nylonem, pojedynczo wymiennych. Komory materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocą złączek zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania (nie dopuszcza się rozwiązań typu „szybkozłączki”) |  |
| 6 | Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 10cm ±1cm. |  |
| 7 | Materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta zapewniającym odpowiedni mikroklimat i zwiększającym komfort leżenia. System owiewu umieszczony pod warstwą komór –nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mikrootworkach w komorach materaca, które pacjent blokuje swoim ciałem. |  |
| 8 | Pompa materaca z płynną bezstopniową regulacją ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi pacjenta. Pompa o wymiarach nie większych niż 31 x 20 x 10 cm (±2cm) i wadze nie przekraczającej 2,8kg. Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP21. Pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wyloty powietrza). |  |
| 9 | Zakres ciśnienia pracy pompy – 25-60mmHg (±5mmHg) |  |
| 10 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze - wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji. |  |
| 11 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny z panelem sterowania. Na panelu sterowania zasilacza alarmy niskiego ciśnienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone każdy oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą dla każdego alarmu. Nie dopuszcza się jednego wyświetlacza dla wszystkich alarmów. |  |
| 12 | Materac kładziony na spodni materac gąbkowy. |  |
| 13 | Funkcja szybkiego spuszczenia powietrza CPR. |  |
| 14 | Dopuszczalne obciążenie do 200 kg |  |
| 15 | Przewód powietrzny trzyżyłowy zespolony, z pojedynczym zespolonym przyłączem kątowym do pompy (nie dopuszcza się przewodu z oddzielnych rurek i zakończonego kilkoma szybkozłączami wpinanymi do pompy osobno) |  |
| 16 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 24 godz.- tryb transportowy |  |
| 17 | Zasilanie 230V 50Hz |  |
| 18 | Pobór mocy: do 8W włącznie |  |
| 19 | Rok produkcji – nie wcześniej jak 2022 |  |

| dot. poz. 4 – Szafka przyłóżkowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
|  | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych oraz minimum 18 mm melaminową płytą wiórową. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 8 mm). |  |
| 2 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości 245 mm (± 5%). Dostęp do półek z obu stron szafki. |  |
| 3 | Wysokość szuflady górnej 135 mm (± 5%). Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie i domykanie szuflad. |  |
| 4 | Wysokość szuflady dolnej 350 mm (± 5%). Szuflada wyposażona w prowadnice umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne szafki bez blatu bocznego: - wysokość szafki - 875,4 mm (± 5%) - szerokość szafki - 460 mm (± 5%) - głębokość - 460 mm (± 5%) |  |
| 6 | Czoła szuflad wyposażone w metalowe uchwyty w kolorze stalowym. Ze względu bezpieczeństwa pacjenta uchwyty szafki bez ostrych krawędzi. |  |
| 7 | Szafka wyposażona w blat boczny z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej w prostokątnej obudowie aluminiowej (bez widocznego mechanizmu) łatwej w utrzymaniu czystości. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. |  |
| 8 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 830 - 1050 mm (± 5%) |  |
| 9 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 8 mm). Min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami |  |
| 10 | Blat boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez chwycenie uchwytu oraz uniesienia blatu w pozycji pionowej do góry, a następnie odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu). Nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. |  |
| 11 | Szafka wyposażona w dwustronne szuflady |  |
| 12 | Szafka wyposażona w 4 koła podwójne jezdne, wykonane z tworzywa sztucznego, w tym min. 2 z blokadą, o śr. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. |  |
| 13 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użytku w szpitalach |  |
| 14 | Możliwość wyboru kolorów korpusu szafki, frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów |  |
| 15 | Rok produkcji –nie wcześniej jak 2022 |  |

PAKIET 4

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (cena jednostkowa netto x ilość szt.) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) (wartość netto + podatek VAT) | Oferowany model, nazwa oraz producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek transportowy do posiłków | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Regał na baseny i kaczki | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szafa zamykana na środki ochrony indywidualnej | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | xxx |  | xxx |

o następujących parametrach:

| dot. poz. 1 - Wózek transportowy do posiłków |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| 1 | Wymiary całkowite (długość x szerokość x wysokość): 1015x 600 x 900 (+/- 10mm) |  |
| 2 | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej |  |
| 3 | Wyposażony w 4 mobilne koła o średnicy min. 125mm, w tym 2 koła z blokadą jazdy i obrotu. Koła wykonane z tworzywa sztucznego, z elastycznym bieżnikiem, niebrudzącym podłoża |  |
| 4 | Wyposażony w wygodny uchwyt do prowadzenia umieszczony na krótszym boku. |  |
| 5 | Wózek wyposażony w minimum 2 blaty w formie wyjmowanej tacy |  |
| 6 | Wymiary blatu (długość x szerokość x wysokość) 890 x 590 (+/- 50mm) |  |
| 7 | Wymiary wewnętrzne blatu: (długość x szerokość x wysokość 845 x 545 x 18(+/- 50mm) |  |
| 8 | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej jak 2022 |  |

| dot. poz. 2 - Regał na baseny i kaczki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| 1 | Regał na baseny i kaczki: -3x półka na miski i baseny -1x półka na pokrywki |  |
| 2 | Wymiary; (długość x szerokość x wysokość): 800 x 400 x 1800 (+/- 10mm) |  |
| 3 | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, z kształtownika 25x25mm(+/- 10mm) |  |
| 4 | Wyposażony w 4 półki montowane skośnie, zabezpieczone przed zsuwaniem się basenów i kaczek. Części stanowiące element stabilizujący półkę o przekroju 20mm (+/- 10mm) |  |
| 5 | Regał wyposażony w stopki nastawne do wypoziomowania |  |
| 6 | Rok produkcji nie wcześniej jak 2022 |  |

| dot. poz. 3 - Szafa zamykana na środki ochrony indywidualnej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| 1 | Szafa wolnostojąca, dwudrzwiowa, dzielona na 2 równe skrzydła |  |
| 2 | Szafka i półki z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym o grubości minimum 18mm |  |
| 3 | Szafa wyposażona w nóżki o wysokości min. 10 mm z możliwością poziomowania |  |
| 4 | Front szafki z płyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor z palety RAL |  |
| 5 | Szafa wyposażona w zamki i uchwyty zewnętrzne do otwierania drzwi |  |
| 6 | Szafa wyposażona w 4 półki wyjmowane. Możliwość regulacji wysokości półek |  |
| 5 | Wymiary całkowite (długość x szerokość x wysokość): 800x 450 x 1950 (+/- 50mm) |  |
| 6 | Rok produkcji - nie wcześniej jak 2022 |  |

PAKIET 5

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (cena jednostkowa netto x ilość szt.) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) (wartość netto + podatek VAT) | Oferowany model, nazwa oraz producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Macerator | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | xxx |  | xxx |

o następujących parametrach:

| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Macerator fabrycznie nowy |  |
|  | Ładowność / cykl: 1 duże naczynie |  |
|  | Wymiary (wysokość x głębokość x szerokość): 997 x 445 x 360 (+/- 50mm) |  |
|  | Waga bez ładunku: 50 kg (+/- 5 kg) |  |
|  | Czas cyklu: 53s (+/- 10s) |  |
|  | Zużycie wody: 11 l (+/- 2l) |  |
|  | Górna pokrywa i panel przedni z powłoką antybakteryjną |  |
|  | Bezawaryjne zamykanie pokrywy, bez użycia elektrycznych siłowników |  |
|  | Zbiornik wodny w całości zabudowany w urządzeniu – odporny na uszkodzenia mechaniczne |  |
|  | Maceracja przy użyciu dwóch modułów tnąco-rozrywających (nie wymagających ostrzenia – dożywotnia gwarancja) |  |
|  | Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „Auto-start” po zamknięciu pokrywy |  |
|  | Rok produkcji – nie wcześniej jak 2022 |  |

PAKIET 6

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (cena jednostkowa netto x ilość szt.) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) (wartość netto + podatek VAT) | Oferowany model, nazwa oraz producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik zabiegowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek reanimacyjny | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stolik oddziałowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wózek-wanna | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | xxx |  | xxx |

o następujących parametrach:

| dot. poz. 1 – Stolik zabiegowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| 1 | Stolik zabiegowy: 1xblat z szufladą, 4xkuweta, 2x szyna instrumentalna, 1x kosz na odpady, 1x pojemnik na zużyte igły, 1x pojemnik na rękawiczki, 1x uchwyt do prowadzenia |  |
| 2 | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów. |  |
| 3. | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej, blat w formie wyjmowanej tacy |  |
| 4 | Szuflada stalowa lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (min. 20 kolorów do wyboru) |  |
| 5 | Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą |  |
| 6 | Stolik wyposażony w blat w formie wyjmowanej tacy, szufladę i 4 kuwety( po 2 w dwóch poziomach , środkowym i dolnym) Kuwety wykonane z tworzywa sztucznego |  |
| 7 | Stolik wyposażony dodatkowo w: - 2x odcinek szyny instrumentalnej wykonanej ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone - 1x uchwyt na rękawiczki - 1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, z mocowaniem na szynę, uchwyt ze stali kwasoodpornej - możliwość dostosowania uchwytu do rozmiaru pojemnika Zamawiającego; - 1x pojemnik na rękawiczki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, obudowany z trzech stron, wymiary: 135x85x230mm (+/- 5 mm); - 1x wygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm (+/- 3 mm) |  |
| 8 | Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego - szerokość: 805 mm (+/- 20mm) - głębokość: 480 mm (+/- 20mm) - wysokość: 890 mm (+/- 20mm) |  |
| 9 | Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: - szerokość: 335 mm(+/- 20mm) - głębokość: 325 mm (+/- 20mm) - wysokość: 65 mm (+/- 2mm) |  |
| 10 | Wymiary kuwety: - szerokość: 395 mm(+/- 20mm) - głębokość: 325 mm (+/- 20mm) - wysokość: 65 mm (+/- 2mm) |  |
| 11 | Wymiary szuflady: - szerokość: ​685 (+/- 20mm) - głębokość: 385 mm (+/- 20mm) - wysokość: 155 mm (+/- 20mm) |  |
| 12 | Rok produkcji min. 2022 |  |

| dot. poz. 2 - Wózek reanimacyjny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 650 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 550 mm (+/- 10 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 10 mm) |  |
| 2 | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 10 mm) - głębokość 500 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 10 mm) |  |
| 3 | Szafka wyposażona w 4 szuflady: 3x szuflada o wysokości frontu: 156 mm (+/- 10 mm) 1x szuflada o wysokości frontu: 234 mm (+/-10 mm) |  |
| 4 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x141 mm (+/- 10 mm) (przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm (+/- 10 mm) |  |
| 5 | Szuflada wyposażona w prowadnice z samodociągiem. wyposażona w podziałki dopasowane do wnętrza szuflady |  |
| 6 | Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający |  |
| 7 | Szafka i szuflady wykonane ze stali malowanej proszkowo, malowane na wybrany kolor RAL (min. 20 kolorów do wyboru) |  |
| 8 | Blat szafki z pogłębieniem, wykonany ze stali malowanej proszkowo z bandami o wysokości 50 mm (+/- 5 mm) |  |
| 9 | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi o wymiarach 240x25 mm [długośćxwysokość] (+/- 3 mm), wykonane z aluminium |  |
| 10 | Podstawa ze stali kwasoodpornej z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy. Gumowe odboje na narożach podstawy nachodzące na ramę po 95 mm (+/- 2 mm) na każdy narożnik |  |
| 11 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 1x deska do przeprowadzania RKO wprofilowana z tworzywa sztucznego, umieszczona na tylnej ścianie wózka - 1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, z mocowaniem na szynę, uchwyt ze stali kwasoodpornej - możliwość dostosowania uchwytu do rozmiaru pojemnika Zamawiającego; - 1x uchwyt do butli z tlenem, stalowy malowany proszkowo; - 1x ażurowy koszyk na akcesoria wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, grubość drutu 2 mm, stelaż 3 mm, o wymiarach 290x96x90 mm (+/- 5 mm); - 1x kosz na odpady - pojemność wewnętrznego wiaderka 8l - 1x wieszak na kroplówki z regulacją wysokości, zakończony głowica ze stali kwasoodpornej, na 2 haczyki; - 1 x pojemnik na rękawiczki 135x85x230 (+/- 5 mm); wykonany ze stali kwasoodpornej - zamek centralny do szuflad |  |
| 12 | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (oprócz kosza na odpady) w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm |  |
| 13 | Budowa wózka pozwalająca na zmianę akcesoriów lub rozbudowę w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję |  |
| 14 | Rok produkcji – nie wcześniej jak 2022 |  |

| dot. poz. 3 - Stolik oddziałowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
|  | Stolik oddziałowy: -1xblat z szufladą -2x kuweta -1x uchwyt do prowadzenia |  |
| 2 | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, |  |
| 3 | Wózek wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą |  |
| 4 | 2 kuwety z tworzywa sztucznego, kuwety pod blatem z szufladą w dwóch poziomach - środkowym i dolnym |  |
| 5 | Szuflada stalowa lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (min. 20 kolorów do wyboru) |  |
| 6 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej, blat w formie wyjmowanej tacy |  |
| 7 | Wyposażenie dodatkowe stolika: -1x stelaż worka na odpady, wykonany ze stali kwasoodpornej , z pokrywą z tworzywa ABS ; obręcz wyposażona w klipsy z tworzywa zabezpieczające worek przed zsunięciem; stelaż przystosowany do worka o pojemności 40-80l; wymiary: 395x210x565 mm (+/- 5 mm) - 1x ażurowy koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo na biało, grubość drutu 2 mm, stelaż 3 mm, o wymiarach 290x96x90 mm (+/- 5 mm); mocowany bezpośrednio do stelaża; |  |

| dot. poz. 4 - Wózek - wanna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
|  | Wózek transportowo-kąpielowy przeznaczony do transportu i kąpieli osób niepełnosprawnych ruchowo |  |
| 2 | Konstrukcja ze stali nierdzewnej lub malowana proszkowo |  |
| 3 | Wanna wykonana z PCV |  |
| 4 | W zestawie wodoodporna poduszka |  |
| 5 | Konstrukcja wyposażona w odpływ |  |
| 6 | Cztery odbojniki po jednym w każdym rogu |  |
| 7 | Na wyposażeniu odchylane barierki boczne i barierki czołowe ze stali nierdzewnej |  |
| 8 | Wysokość regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego |  |
| 9 | Koła z blokadą indywidualną, min. 2 koła kierunkowe |  |
| 10 | Obudowa dolnej części ramy z materiału ABS |  |
| 11 | Szerokość całkowita 700 mm (+/- 30mm) |  |
| 12 | Długość całkowita 2000 mm (+/- 30mm) |  |
| 13 | Wysokość całkowita 800-1200 mm (+/- 30mm) |  |
| 14 | Szerokość dna wanny 550 mm (+/- 30mm) |  |
| 15 | Długość dna wanny 1850 mm (+/- 30mm) |  |
| 16 | Wysokość do dna wanny 470-850 mm (+/- 30mm) |  |
| 17 | Waga urządzenia 66kg (+/- 2 kg) |  |
| 18 | Dopuszczalne obciążenie wanny min. 180 kg |  |
| 19 | Koła o średnicy 150-250 mm z indywidualną blokadą |  |
| 20 | W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności |  |
| 21 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno |  |
| 22 | Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia |  |
| 23 | Rok produkcji – nie wcześniej jak 2022 |  |